《电子产品装配技术》试卷

（理论卷五）

一、填空题(34*2=68)

1. 四环色环电阻前面三环颜色是红黄棕，则其阻值是（     ）26KΩ的电阻前面三环的颜色是（       ）

2. 光敏电阻是指其电阻值会随着（       ）的变化而变化

3. 电容容量的国际单位是（   ）,  10uf=(    )pf,20nf=(   )f

4. 半导体二极管具有（    ）的特性，二极管的符号是（        ）二极管在正向导通时，其两端电压约为（     ）v,当二极管工作在反向击穿时，其电压和电流都较（    ），因此二极管很容易（    ）

5. 三极管工作在放大区时，对于npn管（     ）极电压最大，（    ）极电压最小，工作在饱和区时，Vce(    )Vbe,工作在放大状态时，npn管其Vbe的电压约为（    ）V,一个三极管的三极电压为（1）10V, (2) 3.4V, (3) 3V,则该三极管类型为（    ）型，1,2，3脚分别是（   ），（   ），（    ）极

6. 在测量三极管时，总共可以测出（      ）个电阻值，其中（         ）个电阻值为∞，当测到2个脚之间的正反向电阻均为∞时，（    ）脚为b极，如果用红表笔接b极，黑表笔分别接另外两脚电阻为几十kΩ，则该管子类型为（    ）型，反之为（     ）型

7. 电烙铁的种类有（    ）、（       ）、（        ）、（       ）四种

8. 外热式电烙铁是指烙铁头安装在烙铁芯（      ）

9. 助焊剂的作用有（        ）、（            ）、（         ）、（         ）、我们常用的助焊剂是（         ）

二、选择题(32分)

1、说明手工焊接技术要点是什么？（8分）

2、常用的绝缘材料有哪些？（8分）

3、阻焊剂的作用有哪些？种类有哪些？（8分）

4、新烙铁头怎么处理？（8分）